Araras, 29 de junho de 2010.

A

##### SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras

Prezado(s) Senhor(es):

Temos o prazer de entregar a V. Sa(s) os resultados das sondagens de simples reconhecimento de solo, por nós realizadas no município de Araras - SP.

Nas posições indicadas na planta anexa foram executadas 2 sondagens, utilizando-se tubos de revestimento de 63.5 mm de diâmetro interno (2 1/2” de diâmetro nominal). Os dois furos de sondagem totalizaram 25,45 metros lineares.

Durante a execução destas sondagens à percussão, foram observadas e anotadas as resistências oferecidas pelo terreno, de metro em metro, à cravação de um amostrador padrão "TERZAGHI" de diâmetro interno igual a 34.9  mm (1 3/8") e diâmetro externo igual a 50.8 mm (2"). Tal cravação é ocasionada pela queda livre de um peso de massa igual a 65 Kg, a uma altura constante de 75 cm. As amostras do subsolo foram recolhidas pelo referido amostrador padrão.

A resistência oferecida pelo terreno é medida pelo número de golpes necessários à penetração de 30 cm do amostrador após uma penetração inicial de 15 cm. Este ensaio é denominado de S.P.T. (Standard Penetration Test). Nos relatórios, na coluna "N", quando os números forem fracionários, indicam no numerador o número de golpes e no denominador a penetração correspondente em centímetros. Essa indicação será usada sempre que a penetração for diferente de 30 cm. Quando o numerador desta fração for 0 (Zero), significa que o amostrador penetrou o comprimento indicado no denominador, sob o peso próprio da composição (hastes mais peso do martelo). O SPT obtido, na cravação dinâmica, fornece a indicação da COMPACIDADE dos solos predominantemente ARENOSOS ou da CONSISTÊNCIA dos solos de predominância ARGILOSA.

Os diversos níveis d´água do terreno, quando encontrados, acham-se indicados nos desenhos dos perfis individuais de sondagem, em anexo, nas posições em que foram encontrados durante a execução das sondagens. As posições mais precisas desses níveis d’água só poderão ser obtidas através de um poço de maior diâmetro.

De acordo com as informações de V.Sa(s). estas sondagens serão utilizadas para a elaboração do projeto de fundação para a construção de um Reservatório de Água, nas dependências da Uniararas.

Estamos fornecendo:

- os perfis individuais dos furos de sondagem;

- a planta de locação dos furos de sondagem.

Estamos a disposição para outros esclarecimentos, eventualmente necessários.

Atenciosamente,

## E.G. BARRETO & CIA LTDA.

Eng. Gilmar Wilian Barreto.

### Diretor